Zakres robót obejmuje :

1. Wykonanie prac związanych z dostawą i montażem oraz uruchomieniem systemu  telewizji dozorowej w budynku Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli według przedmiaru robót z lipca 2025 r. Poniższe roboty są opisane w przedmiarze robót:

Lp.4. Instalacja nadzoru wizyjnego, pozycja 4.2 Montaż urządzeń oraz pozycja 4.3. Uruchomienie (strona 4, poz. 4.2., strona 5, pozycja 4.3.)

2. Budynek wolnostojący będący od 1984 r. siedzibą Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli jest wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Ściany zewnętrzne budynku pochodzą z poł. XVII w. Ławy fundamentowe. stopy i mury fundamentowe żelbetonowe. Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych z częściowym podpiwniczeniem. Konstrukcja budynku murowana, ściany zewnętrzne z cegły i pustaków o gr. powyżej 29 cm. Ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej o różnej grubości. Stropy, słupy i podciągi żelbetonowe. Istniejąca klatka schodowa żelbetonowa monolityczna, obudowana, trzybiegowa. Obiekt posiada dach mansardowy. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków decyzją WKZ w Krośnie nr A-1164 (stary A-276 z 2 kwietnia 1992 r). Ponadto zespół pałacowo-parkowy w Dukli objęty jest ochroną w ramach historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją Podkarpackiego WKZ nr A-1819 z 13 marca 2024 r.  Zespół pałacowo-parkowy jest cennym przykładem architektury rezydencjonalnej w skali kraju.

W pracach uwzględnić:

zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków zs. w Przemyślu Delegatura w Krośnie należy uwzględnić:

Kamera zewnętrzna powinna mieć wygląd jak najmniej eksponowany, aby nie zaburzyć estetyki bryły zewnętrznej budynku.

Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 7 egzemplarzach. Ponadto wszystkie opracowania należy przekazać Zamawiającemu dodatkowo na nośniku elektronicznym lub adres e-mail: muzeum@dukla.pl

Dokumentacja powykonawcza powinna spełniać wymagania określone w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024r., poz. 725),

2. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

3. Inne przepisy mające zastosowanie w danym zakresie opracowania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami, sprawdzenie rozwiązań w zakresie wynikającym z przepisów, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.

Zamawiający dysponuje następującą dokumentacją: projekty techniczne, zgoda konserwatorska.

Zakres z przedmiaru robót (dokumentacja z lipca 2025 r.) – dokładny opis w wymienionym dokumencie:

4.2 Montaż urządzeń

84. Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna

Kamera zewnętrzna IP 5Mpx

Adapter natynkowy do kamer tubowej

Ogranicznik przepięć LAN

85 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna

Kamera wewnętrzna IP 4Mpx

Adapter duży do kamery tubowej

86. Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU

Monitor profesjonalny 42" z uchwytem ściennym

Mocowanie ścienne do monitora

87. Montaż szaf dystrybucyjnych stojących

Szafa stojąca, 24U/600/600

88. Montaż wyposażenia szaf - cokół

Cokół 100 mm, do szafy o szer 600 i głęb 600 mm,

89. Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy

Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy dachowo-podłogowy z termostatem

90. Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca

Listwa zasilająca 19" 9 gniazd z bolcem, wtyk Unischuko

91. Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny

UPS online RACK z AKU 2000VA/1800W EAST

92. Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne

Rejestrator IP 32kan. 4x16TB, 16MPX, 320/160Mbps, AI, 4k

93. Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu

obrazu

Dysk twardy HDD 10TB (interfejs SATA III. dedykowany do pracy 24/7) z instalacją

i testowaniem

94. Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne

Switch Zarządzalny, 28 portów, 24xGE, 24xPoE, 370W, 4xSFP, L2,Rack, Cloud,

REYEE, RUIJIE

95. Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19"

Patchpanel niewyposażony 19" 1U 24x moduł keystone

96. Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - montaż

modułu RJ45 w panelu

Data moduł kat. 6A ekranowany, z adapterem

97. Montaż wyposażenia szaf - organizator kabla

Organizator poziomy kabli 19" 1U

98. Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej

Patchcord cat. 6A U/UTP, 1 m

99. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

4.3. Uruchomienie

100. Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

101.Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar

102. Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

103. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar

pierwszy) pomiar

104. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)

Załączniki – dokumentacja techniczna z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami:

1. Projekt architektoniczno-budowlany

2. Projekt zagospodarowania terenu

3. Projekt techniczny – branża elektryczna

4. Projekt wykonawczy – branża elektryczna

5. Przedmiar robót – branża elektryczna

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża elektryczna

Sporządził:

Mateusz Such