Zakres robót obejmuje :

1. Wykonanie części zaleceń ekspertyzy technicznej w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynku Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli, tj. wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) oraz systemu oddymiania z wymianą dwóch okien. W zakres prac wchodzi: remont budynku Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli w obrębie klatki schodowej oraz wykonanie wewnętrznej instalacji ppoż. w zakresie według:

A. przedmiaru robót – branża elektryczna -  z lipca 2025 r. Powyższe roboty są opisane w przedmiarze robót:

1. Lp.1. System Sygnalizacji Pożaru SPP, pozycja 1.2. Urządzenia oraz pozycja 1.3. Uruchomienie (str. 5-7, pozycja 1.2 oraz str. 8-9, pozycja 1.3)

2. Lp.2. Oddymianie, pozycja 2.2. Urządzenia oraz pozycja 2.3. Uruchomienie (str.13-15, poz.2.2 oraz str. 16-17, pozycja 2.3.)

B. przedmiaru robót – branża budowlana – z lipca/sierpnia 2025 r. Powyższe roboty są opisane w przedmiarze robót:

Lp.1. Wymiana okien oraz Lp.2. Roboty dodatkowe.

2. Budynek wolnostojący będący od 1984 r. siedzibą Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli jest wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Ściany zewnętrzne budynku pochodzą z poł. XVII w. Ławy fundamentowe. stopy i mury fundamentowe żelbetonowe. Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych z częściowym podpiwniczeniem. Konstrukcja budynku murowana, ściany zewnętrzne z cegły i pustaków o gr. powyżej 29 cm. Ściany wewnętrzne z cegły ceramicznej o różnej grubości. Stropy, słupy i podciągi żelbetonowe. Istniejąca klatka schodowa żelbetonowa monolityczna, obudowana, trzybiegowa. Obiekt posiada dach mansardowy. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków decyzją WKZ w Krośnie nr A-1164 (stary A-276 z 2 kwietnia 1992 r). Ponadto zespół pałacowo-parkowy w Dukli objęty jest ochroną w ramach historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją Podkarpackiego WKZ nr A-1819 z 13 marca 2024 r.  Zespół pałacowo-parkowy jest cennym przykładem architektury rezydencjonalnej w skali kraju.

3. Opis według przedmiaru – branża elektryczna (Szczegółowy opis – zobacz dokument w załączeniu do zapytania ofertowego tj. Przedmiar robót – branża elektryczna).

3.1. SSP Urządzenia:

3.1.1. Montaż modułowej centrali alarmowej do 16 linii dozorowych;

3.1.2. Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah Akumulator bezobsługowy 12V 90Ah Montaż zasilacza do 12 V DC/240 W- zasilacz wew. centrali;

3.1.3. Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do 256 adresów;

3.1.4. Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do 256 adresów;

3.1.5. Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźnikowa do 4 wejść/wyjść;

3.1.6. Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźnikowa do 4 wejść/wyjść;

3.1.7. Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podłączenia sygnalizatora optycznego/akustycznego;

3.1.8. Montaż modułu do 4 adresów;

3.1.9. Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego bez zasilania awaryjnego;

3.1.10. Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących; Puszka montażowa sygnalizatora, rozgałęźna o odporności ogniowej (z kostkami ceramicznym i zabezpieczeniami);

3.1.11. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach;

3.1.12. Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce.

3.2. SSP Uruchomienie:

3.2.1. Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adresów;

3.2.2. Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kroków programowych (instrukcji);

3.2.3. Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych;

3.2.4. Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia;

3.2.4. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy); 3.2.5. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba).

3.3. Oddymianie Urządzenia:

3.3.1. Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych;

3.3.2. Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah;

3.3.3. Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu konwencjonalnego;

3.3.4. Montaż siłownika elektrycznego liniowego;

3.3.5. Montaż siłownika elektrycznego liniowego;

3.3.6. Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - zespół łączówek pośredniczących;

3.3.7. Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - chwytak elektromagnetyczny; 3.3.8. Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep rewersyjny;

3.3.9. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach;

3.3.10. Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce.

3.4. Oddymianie Uruchomienie:

3.4.1. Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 8 adresów;

3.4.2. Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych;

3.4.3. Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia;

3.4.4. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy); 3.4.5. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba).

4. Opis według przedmiaru – branża architektoniczna (budowlana). Szczegółowy opis – zobacz dokument w załączeniu do zapytania ofertowego tj. Przedmiar robót – branża architektoniczna (budowlana).

4.1. Wymiana okien

4.1.1. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej – szpalety;

4.1.2. Ostrożny demontaż podokienników drewnianych wewnętrznych istniejących do powtórnego montażu po wymianie okien;

4.1.3. Ręczne oczyszczenie zdemontowanych podokienników drewnianych

4.1.4. Dwukrotne lakierowanie istniejących podokienników drewnianych (2 okna);

4.1.5. Rozebranie obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku (2 okna);

4.1.6. Wymiana istniejącego okna na drugim piętrze na okno drewniane oddymiające - naturalny dąb wygląd jak pozostałe okna /siłowniki w kosztorysie branży instalacyjnej/;

4.1.7. Wymiana istniejącego okna na poddaszu na okno drewniane łukowe oddymiające - naturalny dąb wygląd jak pozostałe okna /siłowniki w kosztorysie branży instalacyjnej/;

4.1.8. Obsadzenie podokienników drewnianych w ścianach po wymianie okien (2 okna);

4.1.9. Montaż ćwierćwałków przy oknach wraz z lakierowaniem (2 okna);

4.1.10. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer .w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki zewnętrzne (2 okna);

4.1.11. Wywiezienie odpadów przy wymianie okien samochodami skrzyniowymi.

4.2. Roboty dodatkowe

4.2.1. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach okien oddymiających (2 okna);

4.2.2. Drobne naprawy tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej (2 okna);

4.2.3. Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (2 okna);

4.2.4. Gładzie gipsowe jednowarstwowe na powierzchniach pionowych (2 okna);

4.2.5. Przygotowanie niezbędne fragmentów podłoża ścian pod malowanie farbą środkiem gruntującym (2 okna);

4.2.6. Malowanie niezbędne fragmentów tynków wewnętrznych farbą matową do wnętrz scalenie kolorystyczne tynków (2 okna).

5. W opracowaniu uwzględnić:

zgodnie z decyzją nr K-IRN.5183.11.2025.KH Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków zs. w Przemyślu Delegatura w Krośnie należy uwzględnić:

Rozprowadzenie przewodów instalacyjnych zasilających instancje przeciwpożarowe

(oddymiania, chwytaki elektromagnetyczne) należy wykonać, jako podtynkowe. Zalecane jest wykonanie skrzynek, puszek łączących, mechanizmu do okien oddymiających również jako podtynkowe.

Dokumentację powykonawczą należy wykonać w 7 egzemplarzach. Ponadto wszystkie opracowania należy przekazać Zamawiającemu dodatkowo na nośniku elektronicznym lub adres e-mail: muzeum@dukla.pl

Dokumentacja powykonawcza powinna spełniać wymagania określone w:

1. Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024r., poz. 725),

2. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

3. Inne przepisy mające zastosowanie w danym zakresie opracowania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami, sprawdzenie rozwiązań w zakresie wynikającym z przepisów, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.

Zamawiający dysponuje następującą dokumentacją:

1. Ekspertyza techniczna w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego opracowania dla istniejącego obiektu zabytkowego Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli zlokalizowanego przy ul. Trakt Węgierski 5.

2. Decyzją nr K-IRN.5183.11.2025.KH Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków zs. w Przemyślu Delegatura w Krośnie uzgadniająca z Konserwatorem Zabytków w/w ekspertyzę.

3. Postanowienia Podkarpackiego Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej w Rzeszowie na zastosowanie rozwiązań zamiennych zawartych w ekspertyzie.

Załączniki – dokumentacja techniczna z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami:

1. Projekt architektoniczno-budowlany

2. Projekt zagospodarowania terenu

3. Projekt techniczny - branża elektryczna

4. Projekt wykonawczy - branża elektryczna

5. Projekt techniczny - branża architektoniczna (budowlana)

6. Projekt wykonawczy - branża architektoniczna (budowlana)

7. Przedmiar robót - branża elektryczna

8. Przedmiar robót - branża architektoniczna

9. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża elektryczna

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – branża architektoniczna (budowlana)

Sporządził:

Mateusz Such